DAHUA IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/2,7” boyutunda 2 Megapiksel progressive CMOS olmalıdır.

- Kameranın 1920 x 1080 efektif piksel değerine sahip olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM kapasitesi 64 MB/ 16 MB olmalıdır.

- Kameranın otomatik diyagram “shutter” hızı otomatik/manuel 1/3~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kameranın minimum aydınlatma düzeyi 0.008 Lux @ F1.7 değerinde olmalıdır.

- Kamerada Oto/Manuel 2 IR Led Mesafesi 50m olmalıdır.

- Kamerada Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Döndürme: 0°–360° olmalıdır.

- Kamera üzerinde 2,8 m12mm değerinde motorize vari-focal lens olmalıdır.

- Kameranın max. Aralığı F1.7 olmalıdır.

- Kameranın lens montaj tipi φ14 yapıda olmalıdır.

- Kameranın görüş açısı Pan: 106 ° –33 °, Tilt: 56 ° –19 °, Diagonal: 127 ° –38 ° olmalıdır.

- Kameranın odak kontrolü sabit, yakın odak mesafesi 0.8m olmalıdır.

- Kamerada Video sıkıştırma H265/H264/H264H/H.264B/MJPEG formatlarında olmalıdır.

- Kamerada akıllı codec olmalıdır.

- Kamerada 2’li görüntü yayın akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera Ana Akış:1920 × 1080 (1 fps – 25/30 fps) Alt akış:704 × 576 (1 fps – 25 fps) 704 × 480 (1 fps – 30 fps) video frame hızı olmalıdır.

- Kamera 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) çözünürlüklerini desteklemelidir.

- Kamerada Bit Rate CBR/VBR kontrolü olmalıdır.

- Kameranın video bit hızı H.264:32K～6144kbps ,H.265: 12k～7424kbps değerleri arasında olmalıdır.

- Kamerada gerçek Gece / Gündüz görüntü Otomatik ICR / Renkli / S/B özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde Gürültü azaltma 3D DNR özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” , BLC “Arka Işık Telafisi” ve HLC “Yüksek Işık Telafisi” özellikleri olmalıdır.

- Kamerada parazit azaltma 3D DNR olmalıdır.

- Kamerada DWDR “ Digital WDR” özelliği olmalıdır.

- Kameranın 4 adet özel alan maskeleme özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, Smart IR özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° olmalıdır.

- Kamerada Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamera üzerinde RJ-45 (10/100 Base-T) ethernet slotu olmalıdır.

- Kamera, IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast protokollerini desteklemelidir.

- Kamera ağ üzerinden maksimum 6 Kullanıcına kadar izin verebilir yapıda olabilmelidir.

- Kamera, ONVIF(Profile S);CGI; Genetec,P2P profilini desteklemelidir.

- Kamerada Edge Depolama Dahua Cloud; FTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) olmalıdır.

- Kamerada yazılım yönetimi smart PSS,DSS,DMSS olmalıdır.

- Kamera ios, Android akıllı cihazlarını desteklemelidir.

- Kamera 12V DC PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <6.2W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -30 °C ~ +60 °C, ≤95% RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın boyutları 243.5mm x Φ90.7 mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,43 kg. olmalıdır.

- Kameranın IP67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kameranın kasası metal+plastik yapıda olmalıdır.

- kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.