DAHUA IPC-HFW2431S-S-S2 IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kameranın görüntü sensörü 1/3” boyutunda 4 Megapiksel Progresif CMOS olmalıdır.

- Kameranın Efektif pikseli 2688(H) x 1520 (V) değerinde olmalıdır.

- Kameranın RAM/ROM oranı 128MB / 128 MB olmalıdır.

- Kameranın Otomatik / Manuel olarak ayarlanabilen elektronik diyagram “shutter” hızı 1/3s~1/100000sn değerleri arasında ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

- Kamera, 0.008 Lux@F1.6 ışık değerinde görüntü alabilir yapıda olmalıdır.

- Kamerada 1 adet oto/manuel IR LED yapısı olmalı ve IR LED lerle zifiri karanlıkta 30 metreye kadar görüntü alabilmelidir.

- Kameranın Pan:0°-360°, Tilt:0°-90° ve Döndürme ayarı 0°-360° olmalıdır.

- Kameranın lens türü sabit olmalıdır.

- Kameranın montaj tipi M12 olmalıdır.

- Kamera üzerinde Odak uzunluğu 2.8 mm, 3.6mm olmalıdır.

- Kamerada max. Aralık F1.6,F1.6 olmalıdır

- Kameranın Görüş açısı 2.8mm H: 102.0°  V: 55° D:121.0°   3.6mm H: 84.0°  V: 45° D:100.0° olmalıdır.

- Kameranın iris tipi sabit olmalıdır.

- Kameranın Lens yakın odak mesafesi 2.8mm: 0.9 m , 3.6mm: 1,6m olmalıdır.

- Kameranın genel IVS analizi izinsiz girişi ve tel ihlalini algılayabilir durumda olmalıdır.

- Kameranın sıkıştırma formatı H.265;H.264;H.264B;MJPEG özelliğinde olmalıdır.

- Kamerada akıllı codec mevcut olmalıdır.

- Kameranın frame akış hızı, ana akış: 2688x1520 (1 fps-20 fps), 2560 x 1440 (1 fps-25/30fps), alt akış: 704 x 576 (1 fps-25 fps), 704 x 480 (1 fps-30 fps) olmalıdır.

- Kamerada 2’li görüntü akışı kapasitesi olmalıdır.

- Kamera çözünürlüğü 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)özelliğinde olmalıdır.

- Kameranın bit rate CBR/VBR oranında olmalıdır.

- Kameranın bit oranı H.264: 32 Kbps–6144 Kbps , H.265: 12 Kbps–6144 Kbps özelliğinde olmalıdır.

- Kamera ICR algılamasıyla otomatik olarak Renkli – Siyah/Beyaz görüntü arasında geçiş yapabilmelidir

- Kamera üzerinde 3 boyutlu DNR “Dijital Parazit Giderme”, 3D-DNR özelliği olmalıdır.

- Kamerada 4 alana Kadar özel alan maskeleme özelliği bulunmalıdır.

- Kamerada 4 alan Hareket algılama, İlgili alan ROI, smart IR , özelliklerini desteklemelidir.

- Kamera görüntüsünün ( Flip ) döndürme seçenek oranları 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.)olmalıdır.

- Kamerada Mirror özelliği olmalıdır.

- Kamera AGC “Otomatik Kazanç Kontrolü” , AWB “Otomatik Beyaz Dengesi” ve BLC “ Arka Işık Telafisi” ve WDR(120dB) ve HLC özellikleri olmalıdır.

- Kamerada RJ-45 (10/100 Base-T) Ethernet ağı özelliği olmalıdır.

- Kamera Protokolleri IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; Bonjour; özelliklerinde olmalıdır.

- Kamera ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec özelliklerine sahip olmalıdır.

- Kamerada Max. Kullanıcı girişi 20 kullanıcı olmalıdır.

- Kameranın yazılım yönetimi smart PSS;DSS;DMSS olmalıdır.

- Kamerada IOS- Android olmalıdır.

- Kamerada Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (max. 256 GB); NAS desteği olmalıdır.

- Kamera IP 67 sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kamera 12V DC, PoE (802.3af) güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır.

- Kamera maksimum <5W güç sarfiyatı yapmalıdır.

- Kamera -40 °C ~ +60 °C, %95 RH çevresel şartlarda çalışabilmelidir.

- Kameranın kasası metal olmalıdır.

- Kameranın boyutları 166.2 mm x Φ70 mm değerlerinde olmalıdır.

- Kameranın ağırlığı en fazla 0,48 Kg. Olmalıdır.

- Kamera en az 2 yil garantili olmalıdır.

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır.

- Cihaz üzerindeki marka ile yurtdışı üreticisinin ismi aynı olmalıdır. Bunu belirten evrak ihale aşamasında verilecektir, OEM olarak üretilmiş ürünler kabul edilmeyecektir.

- Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihaleye girecek firma adına verilmiş yetki belgesi olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır

- İthalatçı firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.